江西师范大学人工智能学院学生实验报告四

专业  人工智能专业   姓名    王依倩   学号  202426203004      日期   2026/9/21

| 课程名称 | 计算机视觉基础 | 实验室名称 | X3323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 | 利用SUSAN算子和索贝尔算子检测图像中的边缘点 |  |  |
| 指导教师 | 刘飞强 | 成绩 |  |
| 1.实验目的 1. 理解Sobel（索贝尔）算子基于图像梯度的边缘检测原理，掌握卷积求梯度实现边缘提取的方法。 2. 理解SUSAN算子最小核相似区的基本思想，掌握37点圆形模板统计USAN值进行边缘检测的实现。 3. 通过对图像添加高斯噪声，对比Sobel算子与SUSAN算子在无噪声图像和含噪声图像下的边缘检测效果。 4. 分析两种算子各自的优缺点、抗噪性能，理解微分类边缘算子与基于区域统计的边缘算子的差异。 |  |  |  |
| 2.实验原理和内容 2.1 Sobel算子原理 Sobel是基于一阶差分的梯度边缘检测算子，利用3×3卷积核分别计算图像在x方向、y方向灰度梯度。 • X方向卷积核（检测垂直边缘）： Gx=−101−202−101 • Y方向卷积核（检测水平边缘）： Gy=−1−2−1000121 对图像做卷积得到Gx,Gy，梯度幅值： G=Gx2+Gy2 设置阈值，梯度幅值大于阈值的像素判定为边缘点。 原理本质：边缘是灰度突变区域，微分可以放大灰度变化。缺点：微分运算对噪声很敏感，噪声点会产生虚假梯度。 2.2 SUSAN算子原理 SUSAN（Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus，最小核相似区），不计算梯度，使用半径3.4的37点圆形模板遍历图像。 模板中心像素称为核。遍历模板内其余像素，统计和中心像素灰度差值小于阈值t的像素数量，这个数量称为USAN值。 c(r,r0)=1,¦I(r)−I(r0)¦≤t0,¦I(r)−I(r0)¦>t n(r0)=c(r,r0) • 平坦区域：USAN值接近37（模板全部像素灰度接近中心） • 边缘位置：模板一半跨在亮区、一半跨暗区，USAN大约为18 • 角点：USAN更小 构造响应函数：R = g - n，当R>0时判定该点为边缘点。 原理本质：依靠区域灰度相似性统计，不是差分求导，单点噪声对USAN总数影响小，天然抗噪性更好，同时可检测边缘和角点；缺点是双重循环遍历，计算量大。 2.3 高斯噪声 高斯噪声是图像常见噪声，噪声服从正态分布，模拟图像采集过程引入的随机噪声，用来测试两种算子的鲁棒性。 2.4 实验内容 1. 读取测试图像，转为灰度图；对灰度图添加高斯噪声，得到含噪图像。 2. 编程实现Sobel算子边缘检测，分别对干净灰度图、含噪灰度图提取边缘。 3. 编程手写实现SUSAN算子（37点圆形模板），分别对干净灰度图、含噪灰度图提取边缘。 4. 使用matplotlib绘制对比图：原图、干净图SUSAN、干净图Sobel；加噪图像、噪声图SUSAN、噪声图Sobel。 5. 观察对比两组结果，分析两种算子边缘提取效果、抗噪声能力，总结各自优缺点。 |  |  |  |
| 3.实验步骤 1. 环境准备：安装Python、OpenCV、NumPy、Matplotlib库；准备测试图片test.jpg放在代码同目录。 2. 编写代码模块 •模块1：SUSAN算子函数，定义37点圆形模板，遍历图像计算USAN值，阈值分割输出边缘图。 •模块2：Sobel算子函数，调用OpenCV的Sobel函数计算x,y方向梯度，求梯度幅值并阈值分割。 •模块3：高斯噪声添加函数，生成高斯随机噪声叠加到灰度图像，裁剪像素值到0~255。 3. 图像预处理：读取彩色图像，转为灰度图像；复制灰度图并添加高斯噪声。 4. 边缘检测 •干净灰度图：分别运行SUSAN算子、Sobel算子，得到边缘结果。 •含噪灰度图：同样分别运行SUSAN算子、Sobel算子，得到边缘结果。 5. 结果可视化：将6幅图像在一张画布上绘制出来，方便对比观察。 6. 实验参数调整：调整SUSAN的灰度阈值t、响应阈值g；调整Sobel的二值阈值，观察边缘结果变化 7. 记录实验现象，分析两种算子在有无噪声条件下的表现，完成实验分析。 |  |  |  |
| 4.实验源代码 import cv2 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei"] plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False # ---------------------- 1.SUSAN算子实现（37点圆形模板） ---------------------- def susan_edge_detect(gray_img, t=25, g=18): h, w = gray_img.shape out = np.zeros_like(gray_img, dtype=np.float32) # 37点SUSAN圆形模板坐标（半径3.4） mask_offsets = [ (-3, -1), (-3,0), (-3,1), (-2,-2), (-2,-1), (-2,0), (-2,1), (-2,2), (-1,-3), (-1,-2), (-1,-1), (-1,0), (-1,1), (-1,2), (-1,3), (0,-3), (0,-2), (0,-1), (0,1), (0,2), (0,3), (1,-3), (1,-2), (1,-1), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,-2), (2,-1), (2,0), (2,1), (2,2), (3,-1), (3,0), (3,1) ] for y in range(3, h-3): for x in range(3, w-3): nucleus = gray_img[y, x] n = 0 for dy, dx in mask_offsets: ny = y + dy nx = x + dx if abs(int(gray_img[ny, nx]) - int(nucleus)) <= t: n +=1 r = g - n if r > 0: out[y, x] = r out = cv2.normalize(out, None, 0,255,cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8) _, edge_susan = cv2.threshold(out, 30, 255, cv2.THRESH_BINARY) return edge_susan # ---------------------- 2.Sobel算子 ---------------------- def sobel_edge_detect(gray_img): H, W = gray_img.shape Gx_kernel = np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]]) Gy_kernel = np.array([[1, 2, 1], [0, 0, 0], [-1, -2, -1]]) result = np.zeros((H, W), dtype=np.float32) for i in range(1, H - 1): for j in range(1, W - 1): p = gray_img[i - 1:i + 2, j - 1:j + 2] gx = np.sum(Gx_kernel * p) gy = np.sum(Gy_kernel * p) grad = np.sqrt(gx ** 2 + gy ** 2) result[i, j] = grad return result # ---------------------- 3.添加高斯噪声 ---------------------- def add_gauss_noise(img, sigma=15): noise = np.random.normal(0, sigma, img.shape).astype(np.float32) noisy = img.astype(np.float32) + noise return np.clip(noisy,0,255).astype(np.uint8) # ---------------------- 主程序 ---------------------- if __name__ == "__main__": img = cv2.imread("test1.jpg") gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) gray_noisy = add_gauss_noise(gray, sigma=18) # 干净图像检测 susan_clean = susan_edge_detect(gray, t=25, g=18) sobel_clean = sobel_edge_detect(gray) # 噪声图像检测 susan_noisy = susan_edge_detect(gray_noisy, t=25, g=18) sobel_noisy = sobel_edge_detect(gray_noisy) # 绘图对比 plt.figure(figsize=(12, 8)) plt.subplot(2,3,1);plt.title("原图灰度");plt.imshow(gray,cmap="gray");plt.axis('off') plt.subplot(2,3,2);plt.title("SUSAN(干净图)");plt.imshow(susan_clean,cmap="gray");plt.axis('off') plt.subplot(2,3,3);plt.title("Sobel(干净图)");plt.imshow(sobel_clean,cmap="gray");plt.axis('off') plt.subplot(2,3,1+3);plt.title("加噪声图像");plt.imshow(gray_noisy,cmap="gray");plt.axis('off') plt.subplot(2,3,2+3);plt.title("SUSAN(噪声图)");plt.imshow(susan_noisy,cmap="gray");plt.axis('off') plt.subplot(2,3,3+3);plt.title("Sobel(噪声图)");plt.imshow(sobel_noisy,cmap="gray");plt.axis('off') plt.tight_layout() plt.show() |  |  |  |
| 5.运行结果 1. 无噪声原图 ◦ Sobel算子：能够很好提取水平、垂直方向边缘，边缘连续性较好；斜向边缘检出效果一般；得到的边缘线条偏粗。 ◦ SUSAN算子：可以提取任意方向边缘，边缘线条相对纤细；除边缘外还会检出部分角点；边缘轮廓完整。 在干净图像上两者都能有效检出图像边缘，效果差距不大。 2. 添加高斯噪声之后 ◦ Sobel算子结果：图像出现大量零散的白色噪点（伪边缘）。因为Sobel基于微分，噪声带来灰度跳变会被识别为边缘；真实边缘被大量噪声点淹没，边缘提取效果明显变差。 ◦ SUSAN算子结果：虚假噪点远少于Sobel算子，图像真实边缘依然可以清晰保留。因为SUSAN依靠区域统计，单个噪声像素不会显著改变USAN的统计数量，抗干扰能力更强。 - 实验结果分析 - 1.Sobel算子分析 - 优点：实现简单，使用卷积运算，计算速度快；对水平、垂直边缘响应强，在无噪声场景下边缘提取稳定。 - 缺点：本质是微分算子，对噪声十分敏感；对斜向边缘检测效果弱；只能检测边缘，不能检测角点。想要降低噪声影响，需要提前高斯平滑，但平滑会造成边缘模糊、定位精度下降。 - 2.SUSAN算子分析 - 优点：不采用差分求梯度，依靠区域灰度相似统计，抗噪性能优于Sobel算子；各向同性，任意方向边缘都能检测；同时支持边缘和角点检测。 - 缺点：双层循环逐像素遍历圆形模板，计算开销大，运行速度慢；检测结果受灰度阈值t影响很大：t过小弱边缘会丢失；t过大会引入多余噪点。 - 3.整体对比总结 - 在图像噪声较小的场景，优先选用Sobel算子，速度快，满足实时处理；当图像存在明显噪声，需要鲁棒提取边缘时，SUSAN算子表现更好，但代价是更大的计算量。两种算子原理的差异，决定了它们抗噪性能上的区别。 - 4.实验结论 - Sobel算子依靠图像梯度差分检测边缘，计算高效，但对噪声敏感；SUSAN算子基于区域灰度相似统计，抗噪声能力更强，可同时检测边缘和角点，但运算速度较慢。实验验证：在叠加高斯噪声后，SUSAN算子边缘检测效果显著优于Sobel算子。 |  |  |  |